| 泥浆护壁机械成孔灌注桩施工安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | ××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 分项工程名称 |  |  | 灌注桩 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.进入施工现场人员应戴好安全帽，施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。 2.在施工全过程中，应严格执行有关机械的安全操作规程，由专人操作并加强机械维修保养，经安 全部门检验认可，领证后方可投入使用。 3.电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于 4Ω，并装有可靠的触电保护装置。 4.注意现场文明施工，对不用的泥浆地沟应及时填平；对正在使用的泥浆地沟（管）加强管理，不 得任泥浆溢流，捞取的沉渣应及时清走。各个排污通道必须有标志，夜间有照明设备，以防踩入泥浆，跌伤行人。 5.机底枕木要填实，保证施工时机械不倾斜、不倾倒。 6.护筒周围不宜站人，防止不慎跌入孔中。 7.吊车作业时，在吊臂转动范围内，不得有人走动或进行其他作业。 8.湿钻孔机械钻进岩石时，或钻进地下障碍物时，要注意机械的震动和颠覆，必要时停机查明原因 方可继续施工。 9.拆卸导管人员必须戴好安全帽，并注意防止扳手、螺丝等往下掉落。拆卸导管时，其上空不得进 行其他作业。 10.导管提升后继续浇注混凝土前，必须检查其是否垫稳或挂牢。 11.钻孔时，孔口加盖板，以防工具掉入孔内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |