环境安全管理方案

（安全文明施工组织设计）

工程名称：大学学生公寓

责 任 人：

编 制 人：

编制时间：2000年00月

- 现场规划的依据与编制原则：

  - 编制原则：

《建筑法》、《建筑施工安全检查标准》、《省施工现场安全技术资料管理》、《省建筑施工安全文明卫生工地管理规定》等。

  - 编制依据：

本工程总平面图及环境图、岩土工程勘察报告（详勘）、现行定额及有关补充规定、临时设施建筑标准、建管处“两型、五化”的有关规定及本公司有关规定。

- 工程概况：

本工程为学生公寓，基础为柱下独立基础，框架结构，总高度为34.8米，建筑面积11888平方米。

三、环境安全目标、指标

本着“安全第一，预防为主”的精神，我公司全体职工将认真按照环境/安全管理标准要求开展工作，以使目标、指标的实施情况达到较高的水平。

（一）：环境安全方面目标及指标：

- 目标：噪音排放达标。

指标：主体期间小于70 dBA，夜间小于55 dBA，装修施工昼间小于65 dBA，夜间小于55 dBA。

- 目标：现场无扬尘

指标：（1）现场目测无扬尘，道路硬化率100%。（2）车辆运输无遗漏现象，车辆不沾泥。项目部与所有供货方签订运输无遗撒协议，对不注意的供货方司机进行严肃的书面批评。项目部也把控制遗撒的责任落实到门卫。

3、目标：生产及生活污水达标排放。

指标：污水经过滤有组织排放。生产及生活污水的处理严格按审批的施工组织设计和环境安全管理方案执行，按要求设置沉淀井，污水无直接排放外界或市政污水管网现象。

4、目标：施工现场夜间无光污染

指标：夜间施工照明灯罩使用率达到100％，无居民或学生反映光污染问题。

5、目标：使用灭火器有效到位

指标：无施工现场火灾、爆炸发生。

项目部环保型灭火器配备齐全。、加大对施工现场火灾隐患的纠察力度，项目部任何动用明火都必须经过审批，对临时用电、焊接、宿舍、木工棚等易发生火灾的区域进行重点检查。

6、目标：无油品、化学品泄露现象。

7、目标：最大限度地节约水、电能源。

指标：加大节水节电工作力度，要求2000年水电用量按产值比1999年降低15%。

8、 项目部对纸张、印刷品的消耗加大控制，对于非重要文件要求反面也要使用，纸张、印刷品的消耗比去年同期下降15%。

9、目标：对固体废弃物的处理严格控制。

指标：项目部已对固体废弃物集中处理，并按可回收和不可回收分类处理。

（二）、安全管理目标

- 采取有效措施坚决杜绝重大伤亡事故，保证年负伤频率控制在0.2%，各类伤亡事故的经济损失控制在5000元以内。

2、按照建设部颁发的“安全检查标准”，分公司要求项目部根据自身每个工程的特点制定针对性较强的环境安全管理方案，并按要求报总公司安全生产部审批。分公司具体落实环境安全管理方案的实施情况，每周至少两次对项目部进行巡回检查，并对检查结果进行评比、落实责任。要求合格率为100％，优良率达到90％以上。

3、保证各项安全防护设施到位，在各级检查中合格率达100%，优良率达90%以上。

4、项目部及时办理安全监督手续，确保三次安全监督优良率达到100%。

5、劳保用品、安全防护设施用品合格率达100%。

6、安全生产管理达到“两型、五化”标准，争创省级文明示范工地。

工程无重大安全事故发生。

7、施工现场安全技术资料由分公司指定的安全员（安全资料员）负责收集整理。

8、施工现场职工入场前，都进行安全教育，使职工对于自己工作中可能发生的安全问题有所了解。每个单位工程分公司、项目部每周至少进行一次全体职工的安全教育会，按照施工的进程，对存在的安全隐患提醒职工注意。

  - 项目部各级成员安全生产职责：

- 项目安全文明管理人员组成：

项目经理

安全员

项目工程师

材设员

保管员

施工员

质检员

技术员

木工班

钢筋班

油工班

装修班

管道班

电工班

瓦工班

2、项目部各级成员安全管理职责：

项目经理：贯彻、落实国家、地方及集团公司的安全生产方针和各项规章制度，贯彻执行上级有关安全生产的文件，建立项目部的安全生产保证体系，主持制定相应的各项安全生产管理标准、制度、办法和实施细则，组织安全生产检查和研究解决存在的问题，负责对分包队伍的安全管理。

技术人员：协助项目经理贯彻国家、地方和行业有关的安全技术法律法规和标准，负责对职工进行安全技术教育，提高安全意识。在编制施工方案及技术措施的同时，制定安全保证措施，并认真检查落实情况，解决安全生产中存在的技术问题。

施工员：对项目施工的安全生产负主要的管理责任；组织新工人进行安全教育，保证培训教育质量和规定的学时；落实项目部的安全管理制度组织好定期的安全生产检查，按规定填写评分表，认真执行本单位和项目部制定的安全生产奖罚条例；组织好项目部的安全文明卫生管理工作，努力实现样板工地；组织编写和落实安全技术交底工作；负责落实上级主管部门下达的事故隐患整改措施，并组织复查验收；有权拒绝违章作业指令，制止任何人的违章冒险作业行为。

安质员：认真执行上级有关安全生产的规定，组织落实安全生产技术措施，施工前向班组进行有书面材料的安全技术交底，并履行签字手续，负责组织对现场脚手架、机电设备等安全防护设施的检查验收，不合格者不能使用。生产中经常检查各种安全防护设施的使用情况，随时解决存在的问题，贯彻执行安全技术措施和安全操作规程，不违章指挥，及时纠正违章作业。

班组长：对本班人员在施工中的安全和健康负责，认真组织本班人员学习安全技术操作规程，执行安全生产规章制度，正确使用安全防护设施和劳动保护用品，开展安全保护活动，不断提高班组成员的安全意识和自我保护能力，认真落实安全技术交底要求，组织开好班前会，提出安全要求和注意事项。不违章指挥，不冒险作业，对上级的违章指挥有权拒绝执行。遇到不安全的情况要及时处理，对新入场职工进行安全教育。

五、安全管理

  - 安全检查：

建立长期与不定期检查制度，每周由项目经理、工程师、安全员对现场安全做一次大检查，发现安全隐患或未按操作规程施工，及时下达限期整改通知书或罚款单。整改后要及时验证整改情况。

  - 教育

加强安全教育和宣传，在生产实践中切实搞好“三基”、“三个时间”、“三件事”、“三个结合”、“六防止”的教育，各施工队进场时，由项目经理对工人进行安全教育，牢固树立“安全第一”的思想，提高广大职工的安全意识。分项工程工种人员作业前，由施工队负责人对工人进行岗前教育，使工人了解本工种的安全注意事项，掌握安全操作要领。对特殊工种，如架子工、电焊工、起重工、电工需持证上岗，并定期培训。定期对特殊工体格检查，符合要求方准上岗。每月分公司也要进行安全教育。

  - 安全资料

安全资料由安全资料员进行整理。

  - 消防保卫

    - 进出口设门卫，身穿制服，门卫应认真填写客人来访登记和交接班记录，设置报警电话和集团公司保卫处电话。

    - 现场所有工作人员必须佩带工作卡，管理人员为红底黑字。工作卡上应粘贴本人照片并应注明姓名、职务、工作岗位。无卡人员严禁进入施工现场，进出车辆要登记。拉走的物品需有管理人员签字的放货单。

    - 建立治安保卫防范措施，做到无丢失、无被盗事件发生。

    - 建立有效的治安保卫制度，昼夜轮流值班，做到分工明确、责任到人，有检查有落实。

    - 施工用水由业主方用管道输送至施工现场。

    - 施工现场的配电室、木工棚和生活区等均备有成套的消防器材和设施。定期检查、更换无效的消防器材、灭火器要有明显有效的标志，消防器材要设专人保管。建筑物随层做消防水源管道，设加压阀，每层有消防水源接口。

  - 抓好施工现场用电安全管理，严格按照《施工现场用电安全技术规范（JG-346-88）》《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787-8377）及其他有关规定进行施工，着重做好如下几点：

      - 配备专职的持证电工，按施工用电设计的要求，负责临时用电的布设与管理，所有用电现场必须有专业电工值班，非专业电工不得私自接线用电。

      - 按照有关规定设置符合标准的临时配电箱，安装漏电保护开关，坚持“一机一闸保护”，严禁“一闸两机”或“一闸多机”配电箱。开关箱内的工作零线应通过接线端子连接，并应与保护零线端子板分设。箱内必须在设备负荷管端处漏电保护装置，布线正确、整齐。开关箱加锁，箱内无杂物，用电电缆一律采用三相五芯电缆。

- 施工现场的电缆线路室外埋地敷设，深度为0.6米，并在电缆上下各均匀铺设50MM厚的细砂，然后铺盖砖等硬质保护层，电缆保持完好无损、安全可靠，沿墙或电杆敷设时绝缘子固定，不能用金属裸线绑扎，接头要牢固可靠。

- 主要机具设置可靠接地，临时配电线路由专职电工安装，经安全验收后使用，并应做好避雷措施，电动机械与手持电动机具，设置漏电保护装置，使用移动电动工具者，须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

- 各种机械设备使用前调试运转正常，并经动力和安全部门验收合格后使用。并设置“安全操作规程”标牌，操作人员和指挥人员持证上岗。

- 危险区域、配电箱等处设置相应的安全标志牌。现场内各用电设备如发生故障，应由电工或专业技术人员负责维修，其他人员不得擅自动手操作和维修，机械在修理、停电时必须切断电源并挂警示牌。

- 各种用电设备不得超负荷运转，不得带病运转。

- 施工用电严禁使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面符合临时设计要求，电气设备所用的保险丝禁止用其他金属丝代替，并且与设备容量相匹配，严禁以大代小。

- 现场内导线接头处须绝缘良好，导线完好无损，脱皮老化导线不得使用。

- 严禁私接电线，乱接电源，坚决禁止使用电炉等。

  - 个人防护

安全措施实行专款专用，及时发放劳动保护用品。

六、环境保护

1、噪声控制

产生噪声的工序主要是砼的浇筑等，对于砂浆机、震捣棒等由专人负责管理，严格施工现场的噪声控制，夜间22时以后，清晨6时以前，避免使用较大噪音的机械设备，中午和夜间不得安排施工。确因工艺需要须连续作业的，需经环保部门及建设单位审批同意后方可作业。

2、施工泥浆、灰浆、污水均经过沉淀池排入下水道。

3、固体废弃物处理

建筑垃圾按品种、名称、规格及有害无害等标牌标示的位置集中堆放，集中进行处理。

4、粉尘、扬尘控制

现场道路及料场用砼硬化，并设有专人负责打扫，每天进行洒水防止扬尘，在办公室通路旁设绿化区，对于暴露的尘源及时清理，如不能即使清理应洒水控制或用覆盖物覆盖。

5、运输遗洒控制

运输是采用封闭式运输，如不能封闭应用毡布等进行覆盖。

6、危险品管理

油料、稀料仓库等由专人进行管理以防泄露、渗漏、挥发等发生，管理人员定期对油料、稀料进行检查。

七、文明施工

现场布设及临时设施：

为了搞好施工现场的质量、安全、文明、卫生管理工作，结合本工地场地的具体情况,制定本方案。拟建以下临时设施：门卫室、办公室、会议室、值班室、配电室、仓库、水泥库、更衣室、厕所。具体设置位置详见附图。具体方案如下：

门卫室：位于建筑物北侧大门口处，建筑面积2 m×5 m,采用铝合金门窗,内外墙刷白色涂料,地面为水泥地面。

配电室：位于建筑物西北角，室内净尺寸为3m×4 m，高3 m，240厚粘土砖砌筑，内外墙壁及室内棚顶均抹灰刷白色涂料。屋面为预制板屋面，室内地面为水泥地面，门窗为铝合金门窗。

更衣室位于建筑场地北侧门卫室旁，设7个，面积均为4m×5m，地面均为水泥地面，墙面刷白。

宿舍由劳务公司自行解决。

厕所位于建筑物东南角，设男女厕所各一个，男厕面积为4m×3m，女厕面积为2 m×3 m，内墙贴瓷砖1.2 m，余下刷白。

仓库、水泥库：位于建筑物的东南侧，室内为水泥地面240厚粘土砖砌筑，内外墙壁及室内棚顶均抹灰刷白色涂料。屋面为预制板屋面，室内地面为水泥地面，门窗为铝合金门窗。

（二）  两型五化

本工程位于哈工大威海分校西北角，由于施工现场靠近校区，必须开展安全文明卫生施工，以树立本公司和项目部的形象。

- A、安全文明型

1、施工现场门面临公路，在大门头上挂的标志牌；大门两侧竖立工程质量、安全目标牌，两扇大门上分别悬挂安全警示牌。进门之后门卫室前面设立六牌两图、工程简介牌、黑板报、宣传栏、阅报栏等。

2、施工现场封闭管理：

（1）、新建工程四周采用砖围墙封闭起来, 高度2.4米。

（2）、门口设门卫，门卫统一着制服，外来人员进出施工现场应进行登记。应严格交接班制度和作好值班记录。门卫室内应有报警电话和集团公司保卫处电话号码。

（3）、施工过程的封闭施工：

a、基础施工期间，沿基坑周边0.6m、1.2m处分别设钢管防护栏杆，且满挂密目网。设两个钢管爬梯供施工人员上下基坑用。

b、本工程采用悬挑式双排钢管脚手架防护，脚手架外侧满挂密目网，作业层满铺脚手板，外侧0.6m 、1.2m处各设防护栏杆一道，并加设0.18m挡脚板。一层平挂安全网一道其他每10m设一道平网。

c、主体框架施工过程中（砌体施工前）沿建筑物每楼层周边和建筑物内楼梯口、电梯口、预留洞口周边均搭设钢管防护栏杆，0.6m、1.2m处各设一道，并且满挂密目网作为临边防护。楼梯边及平台周边焊制钢筋防护栏杆。进出入建筑物处设安全通道，并悬挂通道指示牌。

3、施工现场：（硬化、美化、绿化、亮化、净化）

（1）、场地出入口、木工场地及工程四周走廊通道均要进行场地硬化，硬化面积约为400平方米，硬化方法为先采用人工平整夯实，然后用150厚C20混凝土铺路硬化（硬化位置见平面布置图）。

（2）、施工临时用水采用自来水，水质符合施工要求。利用软水管输送至施工现场，所有管线暗敷，做到无滴漏现象发生。

（3）、办公、会议室、值班室悬挂卫生责任制度，设专人打扫现场卫生，随时保持场区清洁。

（4）、场地布置：

1）、钢筋成品存放区位于建筑物中央。

2）、木工加工区位于建筑物中央，配备木工电锯、平刨、压刨等，所有机具均搭设防雨棚及其应有的防护设施。木材加工后产生的刨花、木屑应随时清理，废木料堆放在木工棚西面，并按规定设置消防设施和警示标志。

3）、架管根据长度分类堆放于场地东南角，堆放高度应符合规范规定。扣件存放于一间专门的扣件室内，防止乱堆乱放。

4）、砂、石堆放场地建筑物北侧，砂石均堆放于砖砌的池中，地面用150厚C20砼硬化。加气混凝土块应码放整齐并不得超过规定的堆放高度。

5）、配电室布置在西北角，外设两个灭火器，并设警示标志，室内不准堆放杂物。

6）、水泥应分类存放于水泥库内，水泥库的防潮、通风条件并应符合公司的有关规定。

7）、材料堆放：

a、材料、构件、机具按总平面布置图所示位置集中堆放整齐、稳固，并不得超过规定高度，材料离开围挡或临建墙体至少500mm，严禁随意私自更改。

b、各种材料要分类堆放成堆、成垛、成方、成捆、成行，并应有标志牌标明材料名称、规格、产地等。

c、易燃、易爆物应分开存放（如防水材料、油漆等），并符合防火、防爆有关规定。

（5）、办公、会议室、值班室：建立严格的卫生值日制度，每天保持室内清洁卫生，各种标牌应悬挂整齐。保证有一个窗明几净的良好工作环境。

（6）、现场防火：

1）、施工现场消防主要利用工地现场设置消防器材。

2）、现场配电室、木工棚、仓库等门前均配备足够的消防水源和相应的消防设施，并应定期进行检查、更换无效的消防器材。消防器材应设专人保管，严禁拿消防器材做与消防无关的事情。

3）、建立动火审批手续和监管制度，严禁私自在建筑物内生火，如必须生火需申报项目部批准，并采取一定的防火措施后方可进行。

（7）、治安综合治理：

1）、生活区设有休息室，为职工提供一个休息、学习、娱乐的场所，配有象棋、书报等学习娱乐用品。

2)、建立严格的值班制度，做到责任到人，不得无故不值班 ，当班人要详细记录值班情况。

3）、夜间安排专人看夜，防止材料、物品被盗。

4）、仓库、办公室、更衣室设置可靠的防盗措施，出入随手关窗锁门。

5）、大门口两侧竖立铁架子保证大门稳固牢靠。

（8）、现场标牌：

1）、进大门路南边设六牌二图：工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、入场须知牌、施工现场平面图、施工现场立面图。门头上标有威建企业标志，门两侧设“筑百年精品 创千秋基业”醒目标志。

2）、施工平面图中有方位指示和在建工程位置、各种机械设备位置、工棚及材料堆放位置、临建位置、绿化位置、安全标志牌悬挂位置、消防器材放置位置、水电走向等，立面图展现建筑建成后的完整面貌。

3）、施工现场有宣传教育制度，建立宣传栏、读报栏、黑板报、安全标语等宣传教育设施，并定时更换内容，定期开展安全教育活动。

（10）美化

现场建筑物施工采用密目网全封闭施工，防护栏杆刷红白油漆。现场机具防护棚采用红白色标杆进行搭设，显得清新亮丽。现场临时办公室及更衣室采用彩色轻质夹心板安装，既美化了环境，又减少了材料浪费。

（11）亮化

本工程在大门头上安装霓虹灯，将大门标语及门头照射光明，给人以醒目的效果，办公室门前的六牌两图、工程简介牌、阅报栏上设置荧光灯进行夜间照明。两台施工塔吊上安装大型镝灯，进行现场夜间照明及施工照明。

- B、卫生环保型

1．生活设施及文明卫生：

（1）、制定各种卫生管理制度，并应落实到人、挂牌上墙。

（2）、厕所卫生：

1）、人与蹲位比为30：1，设专人经常冲刷，定时消毒，设防蝇蚊措施，保持内外卫生。

2）、楼层上和现场严禁随地大小便。

（3）、饮用水卫生：

1）、饮用水必须符合国家卫生标准。禁止饮用工业用水。

2）、工地门卫室门前设有茶炉、保温饮水桶，并加盖加锁，防止污染。

3）、施工人员严禁喝生水和共用器皿喝水。

（4）、个人卫生：施工人员应注意保持个人卫生，经常洗澡，勤换衣服被褥，更衣室内保持洁净。

２．办公、会议室整洁卫生，办公用品摆放整齐有序，各种制度、图悬挂位置得当，整齐划一。

３．宿舍地面硬化，墙面抹灰刷白，吊顶，每间宿舍前后设窗，窗口尺寸不小于1.2×1.5米门、纱窗，宿舍设2×0.9米规格的单人上下床，宿舍整洁卫生，利用床下空间收藏工具及其它用具，碗筷统一摆放整齐，宿舍用电及卫生制度齐全，落实专人负责卫生管理。，每间宿舍居住人员不得超过20人，人均居住面积不少于两平方米。

４．控制工地产生的粉尘，严禁从高处向下倾倒建筑垃圾。

５．防噪音和不扰民措施：

（1）、施工的有效时间以环保部门规定的为准。

（2）、如工艺要求需连续施工应提前经环保部门审批后方可施工，并教育职工应尽量减少施工过程中的噪音。

（3）、帮助学校师生解决生活中的实际困难，得到学校师生的谅解.